Solveur stationnaire calandre-et-tubes

Cadre théorique, équations de conservation et corrélations empiriques

Document de référence pour les résultats Hélium / LN₂ / Eau

| Élément | Valeur |
| --- | --- |
| Modèle | Échangeur de chaleur de combusteur calandre-et-tubes, quasi-1D, stationnaire |
| Configuration | Gaz de combustion à l'intérieur des tubes droits ; réfrigérant en écoulement transversal côté calandre |
| Implémentation principale | 1Dmodel/main_solve_shellntube.py |
| Modèle de paroi | physics/heat_conduction.py — OneDimensionalSteadyConduction_ShellnHelicalTube |
| Fermeture côté calandre | physics/bell_delaware.py (monophasique) ; physics/liquid_flow/ (diphasique, supercritique) |
| Point d'entrée | 1Dmodel/main_steady.py — combustorProp.HX_config = "shellntube" |
| Unités | SI partout, à l'exception des tables de propriétés matériaux qui sont en °C |

Table 1.  Périmètre du document et source de référence. Régénérer ce document avec docs/generate_shelltube_theory_docx_fr.py après toute modification des équations ou des fermetures.

# 1.  Périmètre et configuration physique

Les produits de combustion issus d'un combusteur ergol liquide/oxygène circulent axialement à l'intérieur d'un faisceau de tubes droits. Le réfrigérant s'écoule côté calandre, contraint à un trajet transversal en zigzag par des chicanes segmentées. La chaleur traverse radialement la paroi du tube, du gaz vers le réfrigérant.

Ce document spécifie le modèle tel qu'implémenté, y compris les corrélations empiriques et les hypothèses attachées à chacune. Il constitue la base technique commune aux résultats Hélium, LN₂/N₂ supercritique et Eau, qui ne diffèrent que par la branche de fermeture côté réfrigérant sollicitée : la structure côté gaz, la paroi et l'itération sont identiques pour les trois. Les conséquences propres à chaque fluide sont rassemblées en section 10.

## 1.1  Nomenclature

| Symbole | Grandeur | Unités |
| --- | --- | --- |
| A_i, A_hot, A_cold | Section de passage interne ; aires nodales des faces chaude et froide | m² |
| B | Espacement des chicanes | m |
| Bo | Nombre d'ébullition, q″/(G h_fg) | – |
| cp | Chaleur massique à pression constante | J/(kg·K) |
| D_i, D_o | Diamètres intérieur et extérieur du tube | m |
| D_s, D_otl | Diamètre intérieur de calandre ; diamètre d'enveloppe du faisceau | m |
| dQ_i | Puissance thermique au nœud i, par tube | W |
| f | Coefficient de frottement de Darcy | – |
| G_s, G_w | Flux massiques transversal et en fenêtre, côté calandre | kg/(m²·s) |
| h | Enthalpie massique | J/kg |
| h_g, h_c | Coefficients d'échange côté gaz et côté réfrigérant | W/(m²·K) |
| h_fg | Chaleur latente de vaporisation | J/kg |
| j | Facteur j de Colburn | – |
| k_w | Conductivité thermique de la paroi | W/(m·K) |
| L_tube | Longueur de tube | m |
| ṁ_g, ṁ_c, ṁ_tube | Débits massiques gaz chaud, réfrigérant et par tube | kg/s |
| N, N_tubes, N_b | Nœuds axiaux ; tubes du faisceau ; chicanes | – |
| N_tcc, N_tcw | Rangées traversées par section transversale ; par fenêtre | – |
| Nu, Pr, Re | Nombres de Nusselt, Prandtl, Reynolds | – |
| p, p_r | Pression ; pression réduite p/p_crit | Pa, – |
| P_t, P_n | Pas des tubes ; pas normal à l'écoulement | m |
| q″_w | Densité de flux pariétal, rapportée à l'aire extérieure | W/m² |
| R_wall | Résistance thermique nodale de paroi (cylindrique) | K/W |
| S_m, S_w, S_tb, S_sb, S_b | Aires Bell-Delaware : transversale, fenêtre, tube-chicane, calandre-chicane, contournement | m² |
| s_w | Épaisseur de paroi du tube | m |
| T_g, T_c | Températures de mélange du gaz et du réfrigérant | K |
| T_wg, T_wc | Températures de paroi côté gaz et côté réfrigérant | K |
| T_pc | Température pseudo-critique à la pression considérée | K |
| UA | Conductance globale nodale | W/K |
| U_g | Vitesse du gaz | m/s |
| x | Titre thermodynamique (fraction massique de vapeur) | – |
| X_tt | Paramètre de Lockhart-Martinelli, turbulent-turbulent | – |
| α | Taux de vide | – |
| Δx | Longueur de maille axiale | m |
| μ, ρ, ν | Viscosité, masse volumique, coefficient de Poisson | Pa·s, kg/m³, – |
| φ | Indice de sévérité de corrugation, e²/(p D_i) | – |
| ω | Facteur de sous-relaxation | – |

Table 2.  Principaux symboles. Les indices g et c désignent respectivement le gaz chaud et le réfrigérant ; l et v le liquide et la vapeur saturés ; b et w les conditions de mélange et de paroi.

# 2.  Structure du problème

Les conditions aux limites déterminent à la fois la nature mathématique du problème et la stratégie de résolution. Les deux entrées de fluide sont imposées : le gaz entre à l'entrée du tube avec une température et une composition fixées par le calcul de combustion amont, et le réfrigérant entre à sa propre entrée avec une température et une pression imposées. Le point déterminant est la position relative de ces deux entrées, qui dépend de la configuration d'écoulement.

| Configuration | Entrée gaz | Entrée réfrigérant | Nature mathématique |
| --- | --- | --- | --- |
| Co-courant | nœud 0 | nœud 0 | Problème de Cauchy. Toutes les données sont disponibles à une même extrémité ; une unique marche avant simultanée suffirait en principe. |
| Contre-courant | nœud 0 | nœud N−1 | Problème aux limites à deux points. Au nœud 0 la température du gaz est connue, mais pas celle du réfrigérant — c'est sa sortie, la seule grandeur non imposée. |

Table 3.  Structure des conditions aux limites selon la configuration. C'est le contre-courant qui impose une résolution itérative ; la même voie est employée pour le co-courant plutôt que de maintenir un second chemin de code.

Un problème aux limites à deux points ne peut être intégré par une simple marche avant, la moitié des données requises se trouvant à l'extrémité opposée du domaine. Le solveur décompose donc le problème en deux marches unidirectionnelles — une côté tubes, une côté calandre — et les itère l'une contre l'autre jusqu'à cohérence mutuelle. C'est le balayage prédictif de la section 8.

POURQUOI LA DÉCOMPOSITION EST LICITE  Chaque marche est, isolément, un problème de Cauchy bien posé. À champ de température de calandre figé, la marche côté tubes est une pure intégration avant ; à champ de puissance figé, la marche énergétique côté calandre l'est également. Seul leur couplage est implicite, et c'est précisément ce couplage que l'itération externe résout.

Une conséquence mérite d'être notée : les deux marches étant déjà découplées, le changement de sens d'écoulement est peu coûteux. Le contre-courant ne requiert que l'inversion de la boucle de marche côté calandre, ainsi qu'un suivi correct de la distance depuis l'entrée propre du réfrigérant pour les corrections de longueur d'établissement. Aucune méthode de tir ni recherche de racine n'est nécessaire. Cela diffère du solveur à serpentin hélicoïdal du même code, qui intègre paroi et réfrigérant en une seule passe couplée et doit donc résoudre le contre-courant par tir sur l'enthalpie de départ côté chaud, avec encadrement adaptatif et dichotomie.

# 3.  Discrétisation

Un maillage axial uniforme de N mailles couvre la longueur du tube, le nœud i étant centré en x = (i + ½)Δx :

Δ x = LtubeN    N = 200  (par défaut)	(1)

L'indice 0 désigne toujours l'extrémité d'entrée du gaz, quel que soit le sens du réfrigérant. En co-courant le réfrigérant débute également à l'indice 0 ; en contre-courant il débute à l'indice N−1 et progresse en sens inverse. Conserver une convention d'indice unique pour les deux fluides permet à un seul tableau de puissance de servir les deux marches sans réindexation.

La géométrie côté tubes découle du diamètre extérieur et de l'épaisseur de paroi, et le débit de gaz est réparti sur le faisceau :

Di = Do - 2 sw	(2)

Ai = π Di24

mtube = mgNtubes

GRANDEURS PAR TUBE ET GRANDEURS DE FAISCEAU  Toute grandeur côté tubes de ce modèle — vitesse, nombre de Reynolds, bilan enthalpique et puissance nodale dQ_i — est définie par tube représentatif. La multiplication par N_tubes intervient exactement une fois, au passage de la puissance côté calandre (Eq. 26). Utiliser le débit de gaz total dans la vitesse côté tubes est une erreur fréquente et silencieuse.

S_SB CORRIGÉ LE 2026-08-20  L'aire de fuite calandre-chicane est le jeu diamétral sur l'arc où le bord de la chicane suit la calandre : S_sb = Lsb*(Ds/2)*(2*pi - theta_ds) = Ds*Lsb*(pi - theta_ds/2). L'implémentation portait auparavant un facteur 1/2 parasite. Confirmé par la dérivation élémentaire jeu x longueur d'arc et par Hellborg (2017) éq. 47, qui concordent. Effet sur cette géométrie : S_sb 1,218 -> 2,436 cm², r_lm 6,51 -> 6,93.

Côté calandre, la géométrie se réduit au jeu d'aires de Bell-Delaware. L'aire déterminante est l'aire de passage transversale minimale au plan médian de la calandre, qui fixe le flux massique de référence de toutes les corrélations côté calandre :

Sm = B  (Ds - Dotl) + Dotl - DoPn(Pt - Do) 	(3)

# 4.  Modèle côté tubes (gaz chaud)

Une marche avant du nœud 0 au nœud N−1, évaluée contre le champ de température de calandre courant.

## 4.1  Paramétrage par enthalpie extraite

Plutôt que de transporter la température comme variable d'état, la marche transporte l'enthalpie massique cumulée extraite du gaz. Dans le mode cinétique à vitesse finie, qui est le mode par défaut, l'état thermochimique complet est lu dans une table flamelette/variable d'avancement (FPV) précalculée, indexée par deux scalaires : l'enthalpie extraite et une variable d'avancement de recombinaison non normalisée Y_c :

(Tg, ρg, μg, kg, cp,g, ωYc) = M(hremoved, Yc)	(4)

L'interpolation dans la table est bilinéaire. La variable d'avancement est transportée par son propre taux de production net, ce qui permet à la composition de retarder sur l'équilibre à mesure que le gaz se refroidit ; ce retard *est* la physique de la cinétique à vitesse finie :

dYcdx = ωYc(hremoved, Yc)Ug	(5)

dhremoveddx = 1mtube dQdx

Les deux sont avancées explicitement, nœud par nœud. Deux modes de comparaison remplacent cette lecture de table par un appel direct à un solveur d'équilibre chimique à chaque nœud, rééquilibrant le mélange à pression constante après extraction d'enthalpie (mode équilibre) ou figeant la composition (mode gelé). Le mode cinétique est le mode physiquement approprié au régime de forte extraction de chaleur considéré ; les deux autres ne servent qu'à la validation.

## 4.2  Groupes adimensionnels et film côté gaz

Ug = mtubeρg Ai	(6)

Reg = ρg Ug Diμg

Prg = cp,g  μgkg

hg = Nug  kgDi

Le nombre de Nusselt et le coefficient de frottement sont sélectionnés selon le traitement de surface interne. Pour les tubes corrugués, tous deux proviennent des corrélations de Vicente-Cruz, paramétrées par un indice de sévérité de corrugation construit sur la profondeur e et le pas p des cannelures :

φ = e2p  Di	(7)

Les tubes lisses emploient la sélection standard pour tube droit avec frottement de Colebrook. Dans les deux cas, le résultat est mis à l'échelle par des multiplicateurs de calage contenus dans la structure CorrelationCoefficients, source unique des paramètres d'ajustement du modèle.

## 4.3  Quantité de mouvement côté gaz

dpgdx = - fg ρg Ug22 Di	(8)

CONVENTION SUR LE COEFFICIENT DE FROTTEMENT  f_g est le coefficient de Darcy dans tous les chemins maintenus du solveur, en cohérence avec le facteur deux au dénominateur ci-dessus. Appliquer par-dessus une conversion Fanning-vers-Darcy quadruple la perte de charge prédite.

Le couplage est ici délibérément unidirectionnel : la pression du gaz est intégrée à titre de restitution, mais n'est pas réinjectée dans la masse volumique, la table FPV étant construite à une pression de référence fixe. Cela est admissible car le combusteur est dimensionné pour des nombres de Mach gaz inférieurs à environ 0,3, où l'erreur de masse volumique induite par la perte de charge reste faible. C'est également la raison pour laquelle aucune équation de quantité de mouvement quasi-1D n'est résolue pour le gaz chaud dans ce modèle.

# 5.  Modèle de conduction pariétale unidimensionnel

À chaque nœud, les deux films convectifs et la paroi du tube forment un réseau de trois résistances en série entre les températures de mélange du gaz et du réfrigérant. La particularité géométrique essentielle est que les deux films agissent sur des aires différentes, le tube étant cylindrique et le fluide chaud circulant à l'intérieur.

Figure 1.  Disposition radiale et réseau de résistances nodal équivalent. Le fluide chaud étant intérieur, le film côté gaz agit sur le périmètre intérieur, plus petit, et le film côté réfrigérant sur le périmètre extérieur, plus grand.

## 5.1  Géométrie et affectation du côté chaud

Phot = π Di    Pcold = π Do	(9)

Ahot = Phot  Δ x    Acold = Pcold  Δ x

ORIENTATION DU CÔTÉ CHAUD  Le modèle de paroi est partagé avec la configuration à serpentin hélicoïdal, dans laquelle le fluide chaud est extérieur au tube et l'affectation des périmètres est inversée. L'orientation est choisie par un indicateur hot_side, qui doit valoir "inner" pour la configuration calandre-et-tubes. Un réglage erroné laisse le réseau structurellement intact mais met à l'échelle les deux résistances de film par D_o/D_i dans le mauvais sens, produisant une puissance plausible mais fausse.

## 5.2  Résistance de paroi et conductance globale

La résistance de paroi est cylindrique, et non plane — distinction importante aux rapports épaisseur/diamètre employés ici :

Rwall = ln(Di/2 + sw)/(Di/2)2 π Δ x  kw	(10)

Les trois résistances se composent en série pour donner la conductance nodale et la puissance échangée au nœud :

1UA = 1hg Ahot + Rwall + 1hc Acold	(11)

dQi = UA  Tg,i - Tc,i

## 5.3  Températures de face

Les températures de face de paroi s'obtiennent en parcourant la chaîne de résistances, la troisième relation servant de vérification de cohérence : la chaîne doit ramener à la température de réfrigérant imposée.

Twg = Tg - dQhg Ahot	(12)

Twc = Twg - dQ  Rwall

Tccheck = Twc - dQhc Acold   ≡   Tc

## 5.4  Conductivité dépendant de la température et résolution nodale

La conductivité de paroi est évaluée à la température moyenne dans l'épaisseur :

kw = kw(Tw),    Tw = Twg + Twc2	(13)

La résistance de paroi dépend donc des températures de face que l'on cherche précisément à déterminer. Chaque nœud referme en conséquence un petit système non linéaire, résolu à une tolérance de 10⁻⁸ sur le vecteur résidu :

F =  Twg - Twgnew,  Twc - Twcnew,  Tccheck - Tccheck,new  = 0	(14)

Cette résolution non linéaire nodale est imbriquée dans la boucle sur les nœuds axiaux, elle-même imbriquée dans le balayage externe de la section 8 — soit trois niveaux d'itération au total.

## 5.5  Flux pariétal et rayonnement

La densité de flux pariétal transmise aux fermetures côté calandre est rapportée à l'aire extérieure, puisque c'est la surface que voit le réfrigérant :

q''w,i = dQiπ Do Δ x	(15)

Un modèle de rayonnement du gaz (émissivité par longueur de faisceau moyenne, intervenant comme coefficient radiatif en parallèle du film convectif côté gaz) est implémenté dans le module de paroi mais désactivé dans le chemin stationnaire calandre-et-tubes.

# 6.  Échange thermique et perte de charge côté calandre

## 6.1  Niveau de description

L'écoulement côté calandre traverse le faisceau transversalement, contourne une chicane, puis traverse de nouveau, en alternance sur la longueur de l'échangeur. Sur l'essentiel de son trajet, le vecteur vitesse est perpendiculaire à la coordonnée axiale, et il n'existe aucune coordonnée curviligne unique le long de laquelle poser une équation de quantité de mouvement unidimensionnelle. Le côté calandre est donc modélisé comme zéro-dimensionnel par nœud axial : une corrélation globale de faisceau évaluée avec les propriétés locales. Il ne s'agit pas d'une simplification d'une équation différentielle de quantité de mouvement, mais d'une forme de modèle différente et plus appropriée, calée empiriquement sur cette géométrie précise.

## 6.2  Faisceau idéal de Bell-Delaware

Gs = mcSm	(16)

Res = Do Gsμs

Prs = cp μk

Le facteur j de Colburn du faisceau idéal emploie des coefficients a₁–a₄ tabulés par arrangement et par plage de Reynolds, pour les dispositions triangulaire, carrée et carrée tournée :

a = a31 + 0.14  Resa4	(17)

j = a1  1.33Pt/Do a Resa2

hideal = j  cp  Gs  Prs-2/3  μbμw 0.14

LA CORRECTION DE PROPRIÉTÉS EST ÉVALUÉE, NON LAISSÉE À SA VALEUR NEUTRE  Le terme de Sieder-Tate (mu_b/mu_w)^0.14 ci-dessus est évalué à partir de la température de paroi côté réfrigérant retardée (section 8.1). Il était auparavant laissé à sa valeur neutre de 1,0, c'est-à-dire que la correction de variation de propriétés propre à la corrélation était désactivée. Son activation a abaissé de 67 K la température de paroi maximale du point de fonctionnement Eau et résolu un blocage de convergence sur ce point ; elle déplace la référence Hélium calandre-et-tubes d'environ 0,1 %. Le rapport est borné à [0,25 ; 4] afin qu'un état de paroi non convergé en début de calcul ne puisse fausser le coefficient.

Cinq facteurs correctifs multiplicatifs rendent ensuite compte des écarts du faisceau réel au faisceau idéal :

hshell = hideal  Jc  Jl  Jb  Js  Jr	(18)

| Facteur | Effet physique | Forme |
| --- | --- | --- |
| J_c | Configuration de fenêtre de chicane : les tubes situés dans la fenêtre voient un écoulement axial et non transversal. F_c est la fraction de tubes en écoulement purement transversal. | 0,55 + 0,72 F_c |
| J_l | Fuites aux chicanes par les jeux tube-chicane et calandre-chicane, qui court-circuitent le faisceau. r_lm = (S_sb+S_tb)/S_m, r_s = S_sb/(S_sb+S_tb). | p + (1−p)exp(−2,2 r_lm), p = 0,44(1−r_s) |
| J_b | Contournement du faisceau par sa périphérie. C = 1,35 en laminaire, 1,25 en turbulent ; vaut 1 lorsque le rapport de bandes d'étanchéité r_ss ≥ 0,5. | exp(−C F_sbp [1−(2 r_ss)^(1/3)]) |
| J_s | Espacements de chicane d'entrée et de sortie différents de l'espacement central. | rapport d'espacements, exposant n₁ = 0,6 |
| J_r | Gradient de température défavorable en laminaire. Actif seulement en deçà de Re ≈ 100, vaut 1 au-delà. | (10/N_c)^0,18, raccordé linéairement à 1 en Re = 100 |

Table 4.  Facteurs correctifs de Bell-Delaware. Ordres de grandeur typiques pour une coupe de chicane de 25 % : J_c ≈ 1,0, J_l ≈ 0,7–0,8, J_b ≈ 0,9, J_s ≈ 1 et J_r = 1 en turbulent.

## 6.3  Perte de charge côté calandre

La perte de charge est assemblée à partir de trois zones — les passages transversaux centraux, les fenêtres de chicane et les deux zones d'extrémité — chacune portant ses propres corrections de fuite et de contournement (R_l, R_b, R_s) :

Δ pideal = 2 f Gs2ρ Ntcc  μbμw -0.14	(19)

Δ pcross = Δ pideal (Nb - 1) Rb Rl

Δ pwindow = (2 + 0.6 Ntcw) Gw22ρ Nb Rl,    Gw = mcSm Sw

Δ pends = Δ pideal  1 + NtcwNtcc  Rb Rs

Δ pshell = Δ pcross + Δ pwindow + Δ pends

### 6.3.1  Perte de charge diphasique

À l'intérieur du dôme, la perte de charge est rapportée à la valeur Bell-Delaware TOUT LIQUIDE puis mise à l'échelle par le multiplicateur diphasique de Chisholm, plutôt que d'évaluer Bell-Delaware à la masse volumique homogène du mélange. Le multiplicateur restitue exactement les deux limites — l'unité en x=0 et Γ² en x=1 :

Γ = ρlρv  μvμl 0.1	(20)

φ2 = 1 + (Γ2 - 1)  B  x(2-n)/2 (1-x)(2-n)/2 + x2-n

Δ pTP = φ2  Δ pliquide

avec n = 0,2 en régime turbulent. B est sélectionné selon (Γ, flux massique) ; au point de fonctionnement Eau de cet échangeur, Γ = 3,60 et G ≈ 3000 kg/m²·s, d'où B ≈ 1,01.

B EST RECONSTITUÉ, NON TRANSCRIT  Chisholm (1973) et Grant & Chisholm (1979) n'étaient pas disponibles lors de l'implémentation. La table de B n'est corroborée qu'en un seul point : Hellborg (2017) éq. 137 code en dur B = 21/Γ, valeur qui tombe précisément dans la branche 9,5 < Γ < 28. C'est encourageant, ce n'est pas une vérification. Noter en outre que la branche codée en dur par Hellborg est FAUSSE pour cet échangeur : à Γ = 3,60 la branche correcte donne B ≈ 1,01 et non 5,83, de sorte que recopier cette équation telle quelle gonflerait le multiplicateur d'un facteur six environ.

### 6.3.2  Perte de charge par accélération

À mesure que le réfrigérant se vaporise, sa masse volumique s'effondre et l'écoulement doit accélérer, ce qui coûte une pression supplémentaire au-delà du frottement pariétal. Sur une maille :

Δ pacc = G2   1ρ i+1 -  1ρ i 	(21)

Il s'agit de la forme homogène : le terme de quantité de mouvement en écoulement séparé x²/(α·ρ_v) + (1−x)²/((1−α)·ρ_l) se réduit à 1/ρ pour le taux de vide homogène que restitue la fermeture d'état ; aller au-delà exigerait un α issu d'un modèle à dérive. Ce terme était purement et simplement omis ; il représente 26 % de la perte de charge totale côté calandre au point Eau (2,99 bar sur 11,05, la masse volumique passant de 1000 à 29 kg/m³) et 23 % au point N₂.

UN JEU DE CORRÉLATIONS SOLIDAIRE  Les tables de coefficients j et f du faisceau idéal et les facteurs correctifs J/R ont été calés les uns contre les autres. Substituer une autre corrélation de faisceau sans redériver les corrections invalide le calage, même si chaque composant est individuellement défendable.

## 6.4  Sélection du régime

Bell-Delaware ne contient aucune physique de l'ébullition : à l'intérieur du dôme diphasique, elle doit donc être abandonnée purement et simplement. À pression supercritique, la situation est plus subtile : ce que corrigent les fermetures à rapport de propriétés, c'est la forte variation des propriétés au voisinage de la température pseudo-critique T_pc(p) — vestige étalé du pic de chaleur latente. Loin de cette région, un fluide supercritique est un fluide monophasique ordinaire, et la corrélation de Bell-Delaware, calée sur l'écoulement transversal, est le modèle le mieux adapté à un faisceau chicané. La sélection s'opère donc sur l'état local :

| Régime local du réfrigérant | Fermeture d'échange thermique | Fermeture de frottement |
| --- | --- | --- |
| Liquide sous-refroidi ou vapeur surchauffée (monophasique, sous-critique) | Bell-Delaware, Eq. 18 | Bell-Delaware, Eq. 19 |
| Diphasique saturé, 0 ≤ x ≤ 1 | Gungor-Winterton, Eq. 22 | Müller-Steinhagen & Heck, Eq. 23 |
| Supercritique, intervalle mélange-paroi atteignant la bande pseudo-critique autour de T_pc(p) | Fermeture à rapport de propriétés (McCarthy-Wolf / Taylor) | Gradient de frottement de la fermeture |
| Supercritique, mais loin de T_pc — aucune correction de propriétés justifiée | Bell-Delaware, Eq. 18 | Gradient de frottement de la fermeture |

Table 5.  Sélection de la fermeture côté calandre. Le régime est évalué par nœud et par balayage, à partir de l'état (p, h) courant du réfrigérant et de la température de paroi retardée. Noter la dernière ligne : la fermeture d'échange thermique bascule vers Bell-Delaware tandis que le modèle de frottement, lui, ne bascule pas — voir ci-dessous.

LA PRESSION SUPERCRITIQUE N'EST PAS À ELLE SEULE LE CRITÈRE  La sélection était auparavant conditionnée uniquement par la chaîne de caractères coolantProp.coolant_model : la fermeture attribuée à un fluide relevait donc d'un artefact de configuration plutôt que d'un constat sur son état. Hélium et N₂ sont tous deux supercritiques mais se situent en des points entièrement différents : l'Hélium à 80 bar a T_pc = 11,4 K face à une marche de 300 à 1400 K — soit 26 à 120 fois au-dessus de toute anomalie critique, avec un cp plat à 0,1 % près — tandis que le N₂ à 88 bar a T_pc = 147,8 K, un mélange à 100-124 K et une paroi atteignant 164 K, ce qui place la transition pseudo-critique à l'intérieur de la couche limite thermique. Au point de fonctionnement N₂, 97 nœuds sur 200 satisfont le critère. La sélection est verrouillée par nœud, de façon irréversible, afin qu'elle ne puisse osciller pendant que la température de paroi retardée s'élève encore depuis son amorce froide.

LA MARCHE EN PRESSION RESTE SUR UN SEUL MODÈLE DE FROTTEMENT  Bell-Delaware restitue une perte de charge globale de faisceau, répartie en dp_shell/N, alors que la fermeture restitue un gradient local. Mélanger les deux d'un nœud à l'autre revient à compter deux fois, chaque nœud Bell-Delaware apportant une quote-part d'une perte de charge globale que les autres nœuds ne prennent pas en charge. Un nœud supercritique qui bascule vers Bell-Delaware pour son coefficient d'échange conserve donc un gradient de pression issu du modèle local. Sur cette géométrie, la perte de charge de Bell-Delaware est de toute façon inutilisable — voir section 11.

## 6.5  Ébullition convective saturée

À l'intérieur du dôme diphasique, la corrélation de Gungor-Winterton (1986) est employée. Sa structure à deux termes porte la physique : la convection forcée est amplifiée par l'accélération de la vapeur, tandis que l'ébullition nucléée est supprimée à mesure que cette convection amincit la couche surchauffée pariétale.

Rel = G(1-x)Dμl,    hl = 0.023  Rel0.8 Prl0.4 klD	(22)

Xtt =  1-xx 0.9  ρvρl 0.5  μlμv 0.1

Bo = q''G  hfg

E = 1 + 24000  Bo1.16 + 1.37  1Xtt 0.86

S = 11 + 1.15 · 10-6 E2 Rel1.17

hpool = 55  pr0.12 (-log10 pr)-0.55 M-0.5 q''0.67

h = E  hl + S  hpool

Le terme d'ébullition en vase est la corrélation de Cooper, M désignant la masse molaire en kg/kmol. La correction pour faible nombre de Froude en tube horizontal, présente dans la référence originale, n'est pas appliquée : la corrélation est employée ici sous sa forme verticale / à Froude élevé.

## 6.6  Frottement diphasique

La corrélation de Müller-Steinhagen et Heck interpole empiriquement entre les limites tout liquide et tout vapeur, en restituant correctement chacune en x = 0 et x = 1 :

A = fl0 G22 D ρl,    B = fv0 G22 D ρv	(23)

-dpdz =  A + 2(B-A)x  (1-x)1/3 + B x3

## 6.7  Flux critique et déclenchement de l'ébullition nucléée

L'écart à l'ébullition nucléée est surveillé au moyen d'un flux thermique critique tabulé (Groeneveld 2006), restitué sous forme de marge :

marge CHF = q''CHFq''w	(24)

NON DÉFINIE HORS DU DÔME  La marge de flux critique est restituée comme NaN pour les états liquide sous-refroidi, vapeur surchauffée et supercritique. Il s'agit d'une véritable frontière de régime — la notion de flux thermique critique n'y existe pas — et non d'une donnée manquante. Une marge qui s'annule exactement en x → 1 traduit la transition d'assèchement vers la vaporisation complète, comportement recherché pour un dimensionnement qui surchauffe délibérément son réfrigérant.

Deux mécanismes distincts encadrent la transition sous-refroidi/ébullition et ne doivent pas être confondus. Le premier est une fenêtre de raccordement numérique de demi-largeur 0,02 en titre, centrée sur x = 0, qui lisse une variation autrement abrupte du coefficient d'échange entre les branches monophasique et diphasique. C'est un dispositif de lissage sans contenu physique. Le second est le critère physique de Bergles-Rohsenow (1964), surchauffe pariétale de déclenchement de l'ébullition nucléée, évaluée comme diagnostic et signalée lorsqu'elle est dépassée :

q''ONB = 1082  p1.156  1.8  Δ TONB 2.16/p0.0234	(25)

avec p en bar, inversée pour ΔT_ONB et comparée à la surchauffe pariétale estimée. L'ébullition nucléée sous-refroidie peut débuter bien avant que le fluide de mélange n'atteigne la saturation si la paroi est suffisamment chaude ; lorsque le solveur signale un dépassement ONB, il indique que le raccordement numérique lisse tient lieu d'une ébullition que la physique dit déjà amorcée.

# 7.  Marche énergétique côté calandre

La puissance nodale calculée par tube représentatif est portée au faisceau complet une seule fois, ici :

dQtotal,i = dQi  Ntubes	(26)

## 7.1  Marche monophasique (en température)

Ti+1 = Ti + dQtotal,imc  cp,c(Ti)	(27)

## 7.2  Marche fluide réel (en enthalpie)

hi+1 = hi + dQtotal,imc	(28)

pi+1 = max  pi - Δ pilagged,  1

(T, x, α)i = flashph(pi, hi)

POURQUOI L'ENTHALPIE PLUTÔT QUE LA TEMPÉRATURE  Une mise à jour en cp·ΔT n'a nulle part où placer la chaleur latente. Intégré en température, un réfrigérant en ébullition continuerait de monter au-delà de 1000 K au lieu de se bloquer près de la saturation le temps de se vaporiser. La distinction de fond porte sur la variable qui détermine l'état thermodynamique : en écoulement monophasique à pression fixée, h = h(T) est monotone et inversible, de sorte que les deux marches portent la même information. À l'intérieur du dôme, T = T_sat(p) est dégénérée — identique en x = 0,1 et en x = 0,9 — si bien que la température ne peut plus représenter l'état, alors que le couple (p, h) le peut encore.

La marche monophasique est une approximation d'Euler explicite de la marche en enthalpie, cp étant évalué à la température de début de maille. Elle est exacte à cp constant et d'ordre un sinon, l'erreur décroissant en 1/N. Pour l'Hélium, monoatomique et dont le cp est plat à environ 0,1 % près entre 300 K et 1400 K sous 80 bar, l'erreur sur la température de sortie qui en résulte est indécelable. La section 10 quantifie ce point par fluide.

## 7.3  Marche en pression et retard d'une itération

La perte de charge nodale employée en Eq. 28 provient du balayage précédent. Ce retard est inévitable : le profil de pression dépend du profil d'enthalpie par la masse volumique et le titre locaux, tandis que le profil d'enthalpie dépend du profil de pression par la température de saturation locale. Retarder l'un des deux brise la dépendance circulaire à l'ordre un dans l'itération de balayage, et le retard s'annule à convergence.

## 7.4  Traitement de la limite de validité de l'équation d'état

Un débit de réfrigérant très faible face à une forte puissance peut surchauffer le fluide au-delà du domaine de validité de la bibliothèque de propriétés. Il s'agit d'un cas physique limite réel et non d'une défaillance numérique. En cas d'échec du calcul d'état, le dernier triplet (état, enthalpie, pression) valide est figé pour le reste de la marche. Les trois doivent être figés ensemble : ne figer que l'état en laissant dériver enthalpie et pression provoquerait le même échec au balayage suivant, lorsque ces valeurs dérivées sont relues.

# 8.  Itération externe (balayage prédictif)

Figure 2.  Le balayage prédictif. Les deux marches échangent un champ de puissance vers l'aval et un champ de température vers l'amont. Trois entrées de fermeture ne peuvent être évaluées avant la marche qui les produit et sont donc consommées avec un balayage de retard.

Les deux marches sont refermées par une itération de point fixe (Picard) sous-relaxée :

tube ← march(Tshell(k))	(29)

Tnew ← shell march(dQ)

δ = max  Tnew - Tshell(k)

Tshell(k+1) = (1-ω) Tshell(k) + ω  Tnew

L'itération se poursuit jusqu'à δ < 0,05 K, dans la limite de 25 balayages. La sous-relaxation à ω = 0,5 est fonctionnellement nécessaire et non cosmétique : le couplage est raide, le coefficient d'échange côté réfrigérant dépendant de la température de calandre, qui dépend de la puissance, qui dépend à son tour du coefficient d'échange. Une mise à jour non relaxée oscille ou diverge, en particulier au passage de la transition d'ébullition où la sensibilité du coefficient d'échange à la température de calandre est maximale.

## 8.1  Grandeurs de fermeture retardées

| Grandeur | Consommée par | Amorcée à | Raison du retard |
| --- | --- | --- | --- |
| q″_w | Terme en nombre d'ébullition de Gungor-Winterton | 0 | Le flux pariétal est une sortie de la marche côté tubes dont la fermeture côté calandre a besoin en entrée |
| Δp par nœud | Marche en pression côté calandre | 0 | Les profils de pression et d'enthalpie sont mutuellement dépendants |
| T_wc | Rapport de propriétés des fermetures supercritiques ; terme de Sieder-Tate de Bell-Delaware | T d'entrée réfrigérant | La température de paroi côté réfrigérant est une sortie de la résolution de paroi |

Table 6.  Grandeurs retardées d'un balayage. Toutes sont amorcées de façon neutre et convergent vers la cohérence lorsque δ → 0.

## 8.2  Initialisation

L'AMORÇAGE DIFFÈRE SELON LE MODÈLE DE RÉFRIGÉRANT  Le mode monophasique peut amorcer le champ de calandre par un profil linéaire entre les deux entrées imposées. Le mode fluide réel ne le peut pas : une température de sortie réfrigérant imposée n'a pas de sens lorsque le fluide peut être diphasique, car à l'intérieur du dôme T et p ne sont pas indépendantes et un unique couple (T, p) ne peut représenter l'état. Le mode fluide réel amorce donc uniformément à la condition d'entrée sous-refroidie physique.

## 8.3  Comportement en convergence

La convergence est monotone pour les cas monophasiques bien conditionnés. Au voisinage d'une transition d'ébullition, l'itération peut au contraire s'installer dans un cycle limite d'amplitude de l'ordre de 0,5 à 1 K sans amener δ sous la tolérance. La valeur de sortie restituée est stable à l'intérieur de cette bande, mais il s'agit d'une véritable non-convergence, signalée comme telle plutôt qu'acceptée silencieusement. Lorsqu'un point de fonctionnement présente ce comportement, il convient de le consigner avec le résultat.

## 8.4  Bilan énergétique global

Qtot = i dQi  Ntubes 	(30)

Le côté gaz est toujours intégré en enthalpie : la puissance retranchée à son bilan est donc exactement celle qui traverse la paroi. Que le côté réfrigérant se referme exactement dépend de la marche de la section 7 employée :

Mode fluide réel (enthalpie) — exact par construction. L'enthalpie étant la variable intégrée, le réfrigérant absorbe précisément la puissance sommée, par définition. Aucune erreur de fermeture n'existe à surveiller.

Mode monophasique (température) — d'ordre un. La température est accumulée avec cp évalué en début de maille : l'élévation d'enthalpie vraie et la puissance sommée diffèrent donc en général. L'écart est nul à cp constant et décroît en 1/N.

Dans aucun des deux cas il n'y a de dérive d'intégration temporelle à accumuler, ce qui explique que le solveur stationnaire ne porte pas de diagnostic de résidu énergétique, contrairement aux solveurs transitoires où un tel diagnostic est indispensable.

# 9.  Vérification mécanique

Le chargement des tubes dans cette configuration est l'inverse de celui d'un canal régénératif : le réfrigérant haute pression entoure les tubes tandis que le gaz, à pression comparativement basse, circule à l'intérieur. Les tubes sont donc sous pression externe et le mode de ruine considéré est le flambage élastique et non l'éclatement. Cette vérification est appelée séparément du calcul thermique.

Δ Pext = pc,in - p0	(31)

σext = σext(Δ Pext, sw, Di)

Pcr = Pcr(E(T), sw, Di, ν)

marge de flambage =  Δ Pext Pcr   < 1   pour la sécurité

Le module d'Young est évalué à la moyenne de la température de paroi côté gaz maximale et de la température de paroi côté réfrigérant minimale, converties en degrés Celsius, les tables de propriétés matériaux étant en °C alors que le solveur est par ailleurs entièrement en unités SI.

EXTRAPOLATION AU-DELÀ DU DOMAINE CARACTÉRISÉ  Les données de l'Inconel 718 couvrent −240 °C à 760 °C (1033,15 K). Au-delà, la courbe de limite d'élasticité est écrêtée à plat plutôt qu'extrapolée par une loi matériau physique : un rapport de contrainte calculé à 1100 K, par exemple, est arithmétiquement bien formé mais physiquement non étayé. La température de paroi maximale doit toujours être restituée à côté de la marge de flambage afin que cette condition reste visible.

# 10.  Application à l'Hélium, au LN₂/N₂ et à l'Eau

Les trois réfrigérants considérés sollicitent des branches différentes du modèle. La structure côté gaz, la paroi et l'itération sont identiques dans les trois cas ; seules la fermeture côté calandre et la variable d'intégration énergétique diffèrent. Cette section fait le lien entre le cadre exposé ci-dessus et les résultats restitués.

| Réfrigérant | Régime typique au point de fonctionnement | Fermeture côté calandre | Marche énergétique | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hélium | Monophasique sur toute la longueur, très au-dessus de la pression critique mais au comportement de type gaz (T_pc = 11,4 K face à une marche de 300 à 1400 K) | Bell-Delaware | Eq. 27 | Référence. Le cp est plat à environ 0,1 % près sur la plage de fonctionnement : la marche en température est numériquement indiscernable d'une marche en enthalpie. |
| LN₂ / N₂ supercritique | Supercritique sur toute la longueur, p_crit ≈ 34 bar. Titre non défini ; fluide dense de type liquide. T_pc = 147,8 K, mélange à 100-124 K, paroi à 164 K. | Fermeture à rapport de propriétés (McCarthy-Wolf / Taylor) là où l'intervalle mélange-paroi atteint la bande pseudo-critique ; Bell-Delaware ailleurs | Eq. 28 | Sensibilité bornée. Les corrélations supercritiques restent des calages en tube droit appliqués à un écoulement transversal, mais substituer Bell-Delaware ne déplace Q_tot que de 1 % (le film réfrigérant ne représente que 0,58 % de la résistance totale) ; la température de paroi porte environ 54 K d'incertitude. |
| Eau | Traverse le liquide sous-refroidi, le dôme diphasique et la vapeur surchauffée au sein d'un même échangeur lorsque le dimensionnement vise une sortie vapeur. | Bell-Delaware → Gungor-Winterton → Bell-Delaware, avec raccordement à l'entrée du dôme | Eq. 28 | Partiellement validé. Les corrélations d'ébullition sont validées dans la littérature pour l'écoulement en tube ; l'intensification de l'ébullition par l'écoulement transversal est réelle et non modélisée. |

Table 7.  Chemins de modèle par réfrigérant. La réserve commune aux deux cas fluide réel est que Gungor-Winterton, Müller-Steinhagen-Heck et les fermetures supercritiques à rapport de propriétés sont toutes des corrélations d'écoulement en tube appliquées à un écoulement transversal côté calandre.

INTENSIFICATION DE L'ÉBULLITION EN ÉCOULEMENT TRANSVERSAL  L'écoulement transversal côté calandre autour d'un faisceau intensifie l'échange en ébullition par rapport à un écoulement interne en tube, par des mécanismes qu'aucune des corrélations employées ici ne représente. Le modèle est donc attendu conservatif sur le coefficient d'échange côté réfrigérant dans les branches diphasique et supercritique. Il s'agit d'un point ouvert connu, et non d'un oubli de modélisation ; il est signalé par le solveur à l'exécution plutôt que laissé silencieux.

# 11.  Hypothèses et domaine de validité

| Hypothèse | Justification | Où elle devient significative |
| --- | --- | --- |
| Le rapport de fuite aux chicanes r_lm de Bell-Delaware est très au-delà du domaine de calage | r_lm = (S_sb+S_tb)/S_m = 6,5 sur cette géométrie, contre un domaine de calage de l'ordre de r_lm ≤ 1 : l'aire de jeu tube-chicane (17,7 cm²) vaut 6,5 fois l'aire de passage transversale (2,9 cm²) | Les deux corrections de fuite sont extrapolées : J_l = 0,41 sur l'échange thermique et R_l = 0,009 sur la perte de charge. R_l écrase les termes transversal et de fenêtre, laissant le terme d'extrémité non corrigé dominer une perte de charge globale d'environ 288 bar. La perte de charge côté calandre issue de Bell-Delaware est inutilisable sur cette géométrie ; les pressions de sortie restituées proviennent du modèle de gradient local. Concerne tout résultat Bell-Delaware, y compris la référence Hélium. Signalé à l'exécution. |
| Les fermetures diphasique et supercritique sont des corrélations en tube appliquées à un écoulement transversal | Aucune fermeture d'ébullition ou supercritique validée en écoulement transversal côté calandre n'est disponible | Tout cas diphasique côté calandre. Pour le point supercritique N₂, la sensibilité a été mesurée : substituer Bell-Delaware change h_c d'un facteur 3 mais Q_tot de 1 % seulement, le film réfrigérant ne portant que 0,58 % de la résistance thermique totale (film gaz 95,2 %, paroi 4,2 %). La température de paroi porte environ 54 K d'incertitude de fermeture. |
| Perte de charge côté calandre répartie uniformément sur les nœuds axiaux (branche monophasique) | Bell-Delaware restitue une perte de charge globale de faisceau ; une répartition chicane par chicane exigerait de redériver ses termes par traversée | Lorsque la température de saturation locale importe et que la perte de charge réelle est fortement non uniforme axialement |
| Grandeurs de fermeture retardées d'un balayage (q″_w, Δp, T_wc) | Brise une dépendance autrement circulaire entre les deux marches | Ordre un dans le balayage ; s'annule à convergence mais contribue au cyclage limite lorsque la convergence stagne |
| La pression du gaz n'est pas réinjectée dans la masse volumique du gaz | La table FPV est construite à une pression de référence fixe | Seulement si le nombre de Mach du gaz s'élève nettement au-dessus du plafond de dimensionnement de 0,3 |
| La branche monophasique côté calandre maintient la pression à sa valeur d'entrée | L'enthalpie d'un gaz quasi parfait dépend faiblement de la pression | La masse volumique et les propriétés de transport varient bien avec la pression ; la perte de charge Bell-Delaware calculée est actuellement écartée dans cette branche |
| Le côté calandre est zéro-dimensionnel par nœud, sans équation de quantité de mouvement | L'écoulement transversal chicané ne possède pas de coordonnée curviligne unique ; c'est la forme de modèle appropriée | Ne constitue pas une limitation dans le régime modélisé |
| Rayonnement du gaz désactivé | Modèle implémenté mais désactivé dans ce chemin de solveur | Température de gaz très élevée combinée à une forte émissivité |

Table 8.  Hypothèses du modèle et domaines de validité, classées approximativement par impact pratique sur les résultats restitués dans ce programme.

## 11.1  Diagnostics auto-signalés

Plusieurs des limitations ci-dessus se manifestent à l'exécution plutôt que de rester implicites dans la documentation. À la lecture d'un calcul, les messages suivants sont porteurs d'information et doivent être consignés avec le résultat :

Avertissement d'extrapolation géométrique supercritique en écoulement transversal, avec le nom de la fermeture retenue.

Dépassement du critère de déclenchement de l'ébullition nucléée de Bergles-Rohsenow, avec la marge de surchauffe pariétale.

Avis de non-convergence du balayage, avec le résidu final.

NaN plutôt qu'une valeur fabriquée pour la marge de flux critique hors du dôme diphasique.

Régimes traversés et nombre de nœuds à risque de dégradation de l'échange thermique en fonctionnement supercritique.

Rapport de fuite aux chicanes r_lm de Bell-Delaware dépassant le domaine de calage de la corrélation.

Nombre de nœuds supercritiques dont le coefficient d'échange provient de Bell-Delaware plutôt que d'une fermeture à rapport de propriétés.